# 如何在VHK158上使用PL DDR控制器

作者: Jackie Gao

# 简介

在诸多的官方Versal开发板中，默认的工程均是以NoC集成的DDRMC这种硬核器连接DDR。本文介绍在VHK158开发板上，如何使用Versal Soft Memory Controller，替代默认的NoC方案。

# 制作步骤

根据ug1611-VHK158 Evaluation Board User Guide，我们可以看到VHK158开发板上的两个RDIMM插槽分别连接至如下两个triplet.

Two DDR4 interfaces (1x64-bit 16 GB RDIMM each)

- XPIO triplet 1 (banks 700, 701, 702)

- XPIO triplet 2 (banks 703, 704, 705)

查询文档am013-versal-pkg-pinout，找到VH1582的Block Diagram如下，

可以看到BANK 700, 701, 702是DDRMC only，因此无法使用Versal Soft Memory Controller的方案。而BANK 703, 704, 705并无些限制。因此我们可以在这个RDIMM上使用PL DDR控制器。

查询文档ds960- Versal HBM Series Data Sheet: DC and AC Switching Characteristics，可以看到-2器件在Vccint为0.8V的时候，最大支持single-rank的DDR4 RDIMM的speed bins是2933Mb/s。

| Memory Standard | DRAM Type | DIMM Slots | XPIO Bank Performance 1 | Performance as a Function of Speed Grade and Operating Voltage (VCCINT) |  |  |  |  | Units |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0.88V (H) | 0.80V (M) |  | 0.70V (L) |  |  |
|  |  |  |  | -3 | -2 | -1 | -2 | -1 |  |
| DDR4 | Single rank component |  | All | 3200 | 2933 | 2667 | 2667 | 2133 | Mb/s |
|  | 1 rank RDIMM, DIMM 2 | 1 | All | 3200 | 2933 | 2667 | 2133 | 2133 | Mb/s |

我们选取DDR4-2400模式，基于VHK158创建工程 ，BD如下：

其中，ddr4_pl_0的配置如下：

- System Clock选择5000ps，对应板上200MHz的参考时钟。

- Memory Time period为833ps，对应DDR的频率为1200MHz，速度为2400MHz。

- DDR4的详情页面选取RDIMMs和DDR4-2400T(17-17-17)

- Write DBI选择为NONE

- 需要手动添加xdc引脚约束

完整的工程可以在附件中下载。

# 测试结果

综合实现之后，我们上板测试。下载生成的pdi文件 ，在Vivado是可以 看到DDR校准通过 。

说明Versal Soft Memory Controller在VHK158上测试成功。